УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «Транснефть-Урал»

____________________Д.В. Ахмеров

«____» ___________________ 2024г.

Опросный лист № ОНМ-2026-ТУР-СОП-10

##### Здание блочно-модульное буфет

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики, данные | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес проектирующей организации | - | АО «Транснефть-Урал», Россия, РБ, г. Уфа, ул. Крупской, 10 |  |
| 2 | Наименование и адрес предприятия-заказчика | - | АО «Транснефть-Урал», Россия, РБ, г. Уфа, ул. Крупской, 10 |  |
| 3 | Наименование | - | Здание блочно-модульное буфет из блок-контейнеров максимальной заводской готовности |  |
| 4 | Назначение | - | Блок-бокс (контейнер) заводского изготовления предназначен для бесперебойного и полноценного питания работников. |  |
| 5 | Габариты | - |  |  |
| 5.1 | Длина | мм | Не менее 19520 |  |
| 5.2 | Ширина | мм | Не менее 7000 |  |
| 5.3 | Высота по каркасу | мм | Не менее 2740 |  |
| 5.4 | Количество блок-контейнеров (не менее7000 х 2440мм) | шт | Не менее 8 |  |
| 5.5 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | - | Не ниже УХЛ1 |  |
| 6 | Каркас | - |  |  |
| 6.1 | Угловые стойки: | - | - сложногнутые пространственные профили высотой сечения не менее 180х150 мм; - толщина стенки не менее 3 мм. |  |
| 6.2 | Горизонтальные рамы: | - | - сложногнутые пространственные профили высотой сечения не менее 160 мм; - толщина стенки не менее 3 мм. |  |
| 6.3 | Промежуточные элементы, балки, стойки: | - | - труба прямоугольная, уголок горячекатаный; - толщина металла не менее 3 мм |  |
| 6.4 | Окраска всех элементов каркаса: | - | - алкидное / полиуретановое антикоррозионное покрытие не менее в 3 слоя; - Цвет синий RAL5005. |  |
| 7 | Перекрытие верхнее | - | - Конструкция перекрытия (сверху-вниз); - Лист стальной, толщиной не менее 1,2 мм; - Гидроизоляционная плёнка; - Стальной каркас; - Утеплитель минераловатный. Толщина утеплителя не менее 150 мм; - Пароизоляционная плёнка; - Чистовая отделка потолка в санузлах, помещении уборочного инвентаря, в осях 1-5, 8-9 А-Б - лист стальной оцинкованный профилированный не менее 0,45мм. Цвет белый RAL9003; - Чистовая отделка потолка в осях 5-8 А-Б - плита ЛДСП белого цвета. - Отделка потолков влагостойкими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию – реечными алюминиевыми панелями. |  |
| 8 | Стены | - | - Наборная сэндвич-панель; - Чистовая отделка стен снаружи - лист стальной оцинкованный профилированный не менее 0,45мм. Цвет белый RAL9003; - Мембрана ветрозащитная; - Утеплитель минераловатный. Толщина утеплителя не менее 100 мм; - Мембрана пароизоляционная; - Чистовая отделка стен внутри в санузлах, помещении уборочного инвентаря, в осях 1-5, А-Б - лист стальной оцинкованный профилированный не менее 0,45мм. Цвет белый RAL9003; - Чистовая отделка стен внутри в осях 5-8, А-Б – ЛДСП под дерево светлых тонов; - Чистовая отделка стен внутри в осях 8-9, А-Б – лист стальной оцинкованный профилированный не менее 0,45мм. Цвет белый RAL9003 - Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений столовой должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений. |  |
| 9 | Внутренние перегородки | - | - Чистовая отделка в соответствии с назначением помещения по деревянному каркасу с минераловатным утеплителем; - Толщина утеплителя перегородок не менее 100 мм. |  |
| 10 | Перекрытие нижнее | - | - Конструкция пола (сверху – вниз); - Напольное покрытие – плитка керамогранитная антискользящая 60х60. Цвет под дерево светлых тонов; - Плита ЦСП не менее 16мм; - Гидроизоляционная пленка; - Утеплитель минераловатный. Толщина утеплителя не менее 150 мм; - Каркас из металлических профилей и бруса не менее 50х150мм. Древесина с огне-биозащитой; - Пароизоляционная пленка; - Лист стальной оцинкованный профилированный С8 толщиной не менее 0,45 мм; |  |
| 11 | Кровля | - | - Собственная кровля блок-контейнеров; - Общая двухскатная кровля из профилированного листа С21 по стальным стропильным фермам с деревянными прогонами. Древесина с огнебиозащитой. Чердак холодный, вентилируемый, неэксплуатируемый. На фронтонах вентиляционные решетки. Цвет видимых элементов кровли синий RAL5005; - Уклон кровли не менее 12⁰; - Свес карнизов кровли не менее 600 мм. |  |
| 12 | Окна | - | - Оконные блоки из ПВХ-профилей, профиль энергосберегающий. Цвет профиля белый RAL 9003; - Блок оконный поворотно-откидной, одностворчатый, с москитной сеткой, стеклопакет двухкамерный. Размер не менее 890х1180(h)мм. Количество 9 шт; - Блок оконный откидной, одностворчатый, с москитной сеткой, стеклопакет двухкамерный. Размер не менее 890х400(h)мм. Количество - 1 шт. - Жалюзи на каждое окно горизонтальные (тканевые-роль-штора) |  |
| 14 | Двери | - | - Блок дверной входной металлический, утепленный, глухой, с доводчиком, двупольный. Размеры не менее 1200х2100(h)мм. Количество - 2 шт; - Блок дверной входной ПВХ, глухой, с доводчиком, однопольный. Размеры не менее 900х2100(h)мм. Количество –10 шт; - Блок дверной входной металлический, утепленный, глухой, с доводчиком, однопольный. Размеры не менее 900х2100(h)мм. Количество - 1 шт. |  |
| 15 | Электроснабжение | - | - Электроснабжение здания от внешней электрической сети 380/220 В.; - Электропроводка наружная в кабель-каналах; - Шкаф силовой (характеристики определяются заводом-производителем) накладной на внешнюю стену. Количество – 1 шт.; - Шкаф распределительный (характеристики определяются заводом-производителем). Количество - 1 шт.; - Розетки двухместные накладные. Количество – 20 шт.; - Розетки одноместные накладные. Количество – 11 шт.; - Розетки одноместные накладные для радиаторов электрических. Количество – 18 шт.; - Выключатели накладные одноклавишные. Количество– 10 шт.; - Все точки подключения электроприборов (розетки) имеют контакт заземления. Распределительные шкафы имеют контур заземления с выводом наружу здания. |  |
| 16 | Освещение | - | - Освещение здания выполнено совмещенным – естественным (оконные проемы) и искусственным (светодиодные потолочные светильники). Количество – 20 шт.; - Освещение входных групп светильникам уличными влагозащищенными. Количество - 3 шт. - Для производственных и складских помещений предусмотреть светодиодное освещение с установкой светильников во влаго-пылезащитном исполнении. - Тип светильников, предусматривающий предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию, отсутствие блескости, не создающие бликов - Для освещения производственных помещений и склада применять светильники во влаго-пылезащитном исполнении. |  |
| 17 | Отопление | - | - В качестве отопительных приборов принять электрические конвекторы, мощность определить по расчету. - Регулирование теплоотдачи конвекторов с помощью термостатического регулятора с датчиком температуры. - Теплоотражающие панели. - Количество электрических конвекторов определить расчетом, но не менее - 16 шт. - Отопление должно обеспечивать поддержание внутренней расчетной температуры воздуха: в холодный период года: от +19ºС до +21ºС в теплый период года: от +20ºС до +22ºС |  |
| 18 | Вентиляция | - | - Предусмотреть забор воздуха для приточной вентиляции на высоте не менее 2 метров от поверхности земли или устройство приточной вентиляции, обеспечивающей очистку подаваемого в помещения воздуха до гигиенических нормативов, установленных для атмосферного воздуха. - Оборудование систем вентиляции производственных и моечных помещений отдельно от системы вентиляции складских помещений, предназначенных для хранения пищевой продукции и обеденных залов. - Отверстия вентиляционных систем закрыть мелкоячеистой сеткой или иными средствами защиты. - Вытяжная вентиляция с помощью осевого вытяжного вентилятора. Количество - 8 шт.; - Сплит система Количество - 2 шт. - Конструкция и исполнение систем вентиляции должно быть выполнено с исключением возможности поступления в помещения загрязненного воздуха и с обеспечением доступа к фильтрам и иным частям, требующим чистки или замены. - Системы кондиционирования должна обеспечивать поддержание внутренней температуры воздуха в пределах 19ºС÷22ºС |  |
| 19 | Водоснабжение | - | - Холодное водоснабжение: от внешних источников. Ввод вертикальный через пол. - Горячее водоснабжение осуществляется от накопительного водонагревателя объемом не менее 200л, от 2,2кВт до 2,5кВт , 220В с терморегулятором. Количество - 4 шт; - Трубы полипропиленовые, подводы к санитарным приборам – гибкие шланги в защитной оплетке. - Насосная станция 2-ого подъема с расширительным баком не менее 24 л. Количество– 1 шт. |  |
| 20 | Водоотведение | - | - Система водоотведения выполняется из пластиковых труб. - Вывод системы канализации вертикальный через пол. - Прокладывать канализационные стояки в производственных, моечных и складских помещениях в коробках без организации отверстий для прочисток и ревизий в данных помещениях. - Моечные ванны подключать к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки для предотвращения обратного попадания сточных вод в ванны. Все приемники стоков внутренней канализации обеспечить гидравлическими затворами (сифонами). |  |
| 21 | Сантехнические приборы | - | - Кухонная мойка из нержавеющей стали с двумя чашами со смесителем с подводом горячей и холодной воды. Количество - 1 шт. - Кухонная мойка из нержавеющей стали с тремя чашами со смесителем с подводом горячей и холодной воды. Количество - 1 шт. - Керамический умывальник (с пьедесталом) со смесителем, исключающим повторное загрязнение рук после мытья (кран с датчиком движения) с подводом горячей и холодной воды. Количество - 5 шт. - Компакт-Унитаз. Количество - 2 шт. - Поддон душевой эмалированный со смесителем, шторкой, подключением к заземлению. Количество - 2 шт. - Кабинка душевая на алюминиевом профиле. Количество - 1 шт. - Трап аварийный в полу. Количество - 4 шт.; - Точка подключения кухонной мойки. Количество - 5 шт.; - Точка подключения пароконвектомата. Количество - 1 шт.; - Точка подключения посудомоечной машины. Количество - 1 шт. |  |
| 22 | Входные группы | - | - Крыльцо 1 ступень, козырек. Количество - 1 шт. - Крыльцо 1 ступень, стойки, перила, козырек. Количество - 1 шт. - Тамбур – 2 шт. |  |
| 23 | Пожарная сигнализация | - | - Монтаж систем противопожарной защиты (СПЗ) (автоматические системы пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, эвакуационного освещения и т.д.) производить в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по проектной документации с выводом сигнала о срабатывании в пожарное депо и операторную ЛПДС/НПС. - Количество пожарных извещателей, динамиков, шлейфов, ПКП и других элементов СПЗ, их тип, места расположения и т.п. определять проектным решением; - Систему оповещения людей о пожаре выполнить 2 типа; - Здание укомплектовать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель порошковый закачной ОП-4(з)-ABCE-01 – не менее 4шт. подставка под огнетушитель – не менее 4 шт.); - Ширину, высоту, отделку путей эвакуации и эвакуационных выходов выполнить в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Двери эвакуационных выходов выполнить открывающими по направлению выхода, запоры, обеспечивающие открывание дверей изнутри, должны быть легко открываемыми изнутри без ключа. |  |
| 24 | Степень огнестойкости здания согласно требованиям СП 2.13130.2012 | - | Не ниже III степени |  |
| 25 | Телефонная связь | - | Оснащение оборудованием для улучшения качества сотовой связи (репитор) – 1 комплект, с целью обеспечения работоспособности кассового аппарата в соответствии с ФЗ N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». |  |
| 26 | Грузоподъемная техника для разгрузки и монтажа | - | Предоставляет Исполнитель (предусмотреть траверсу и стропу для разгрузки блок-боксов) |  |
| 27 | Разработка технической документации | - | Предоставляет Исполнитель |  |
| 28 | Изготовление блок-модулей здания, общей кровли, крылец и наружных и внутренних лестниц | - | Предоставляет Исполнитель |  |
| 29 | внутренние инженерные сети | - | Предоставляет Исполнитель |  |
| 30 | Требования к монтажу | - | Технологическое оборудование на объект строительства должно поступать в виде крупноузловой сборки либо поставочными комплектами. Монтаж и сборка оборудования, а также всех элементов, входящих в комплект поставки, выполняется силами строительно- монтажной организации по отдельному договору с Заказчиком. Поставщик оборудования осуществляет шеф-монтажные и пусконаладочные работы. |  |
| 31 | Фундамент, подготовка площадки | - | Монтаж на заранее подготовленную площадку из бетонных плит типа ПДН 2х6 с подстилающим слоем из щебня и песка. Подготовка площадки предусматривается силами заказчика |  |
| 32 | Организация временного хранения и охраны модулей на площадке монтажа | - | Предоставляет заказчик |  |
| 33 | Дополнительная комплектация: (мебель, бытовая электроника, компьютерная техника и слаботочные сети) | - |  |  |
| 33.1 | Тамбур |  | - Шкаф для уборочного инвентаря, шкаф для моющих и чистящих средств (ШхГхВ), не менее 500х500х1850мм. Количество - 1 шт. |  |
| 33.2 | Гардеробная персонала |  | - Шкаф гардеробный (ШхГхВ), не менее 600х500х1860мм. двухдверный, металлический, с замками. Количество - 2 шт.; - Скамья гардеробная (ШхГхВ), не менее 800х300х400мм.металлокаркас / дерево цвет сосна. Количество - 1 шт.; - Коврик резиновый для ног. Количество - 2 шт. (ШхД), не менее 400х600 мм |  |
| 33.3 | Санузел |  | - Электросушитель 220В, N от 2 до 2,5 кВт. Количество - 1 шт. |  |
| 33.4 | Склад |  | - Стеллаж кухонный серия 400, габ. разм. (ШхГхВ), не менее 1200х416х1730мм. масса не более 31кг. Допустимая нагрузка на полку не менее 63кг. Допускаемая нагрузка на стеллаж не менее 250 кг. Количество - 3 шт.; - Подтоварник кухонный, столешница из нержавеющей стали. Количество - 3 шт.; - Предусмотреть ограждение от других помещений противопожарными преградами |  |
| 33.5 | Кухня |  | - Плита электрическая 4-х конфорочная (ШхГхВ), не менее 1050х850х860мм, 12кВт, 400В, род тока- трехфазный с нетралью, переменный, мощность конфорки 3,0кВт, масса не более 120кг; - Зонт вытяжной пристенный, парожироулавдивающий, сьемные жироулавливающие фильтры, подсветка. На отм. +2,00 м.от уровня чистого пола; 230В., не более 0,150 кВт. Воздухопроизводительность не менее 1400м3/ч. Фланец - диаметр фланца не менее С318мм. Масса не более 42кг.; - Пароконвектомат на 10 уровней стационарный, (ШхГхВ), не менее 840х840х1085мм 380В, от 12.5 кВт до 15,0 кВт автоматическая мойка, масса не более 140кг; - Подставка под пароконвектомат до 200кг., нерж. сталь; - Зонт вытяжной встраиваемый для пароконвектоматов. Воздухопроиз-ть не менее1400м3/ч. Состоит из корпуса, съемного лабиринтного фильтра и вентилятора. 230В, Установленный номинальный ток в амперах (мощность Вт) не более 0,85(120); - Шкаф морозильный однокамерный не менее 700л, с верхним расположением агрегата (ШхГхВ), не менее 740х850х2050мм., темп режим -180С, масса не более 115 кг., 220В, потребляемая мощность не более 0,55кВт; Количество - 1 шт.; - Шкаф холодильный среднетемпературный однокамерный не менее 700л, с верхним расположением агрегата (ШхГхВ), не менее 740х850х2050мм., темп режим 0...+50С (диапазон может быть расширен), масса не более 115 кг., 220В, потребляемая мощность не более 0,55кВт. Количество - 3 шт.; - Стеллаж кухонный серия 400, габ разм. (ШхГхВ), не менее 800х400х1730мм.масса не более 23,5кг. Допускаемая нагрузка не менее 250 кг. Количество - 2 шт.; - Стол производственный с бортом серия 600, габ. (ШхГхВ), не менее 1000х600х860мм. - Стол производственный пристенный купе с 2-мя полками, бортом, габ. (ШхГхВ), не менее 1200х600х850мм.Материал нержавеющая сталь AISI 430; - Весы настольные (до 32кг включительно), 220В, класс точности не ниже III - Ванна моечная двух секционная. Материал нержавеющая сталь (ШхГхВ), не менее 1200х600х900мм., размер мойки ванны (ШхГхВ), не менее 500х500х400мм, масса до 40кг. - Смесители, оборудованные локтевыми приводами, для ванны моечной с комплектующими - 2шт; - Навесная полка для разделочных досок. (ШхГхВ), не менее 300х350х290 мм - Шкаф для хлеба (ШхГхВ), не менее 810х480х1700 мм - Технологическое оборудование размещать таким образом, чтобы обеспечивать свободный доступ к нему и проведение санитарной обработки. |  |
| 33.6 | Посудомоечная и линия раздачи |  | - Ванна моечная трехсекционная (ШхГхВ), не менее 1800х600х850мм., размер мойки ванны (ШхГхВ), не менее 500х500х300мм., масса до 55кг.; - Смесители, оборудованные локтевыми приводами, для ванны моечной с комплектующими –3шт; - Зонт вытяжной островной, парожироулавливающий, съемные жироулавливающие фильтры, подсветка. На отм. +2,00м. от уровня чистого пола; 230В., не более 0,15 кВт. Воздухопроизводительность не менее 1400м3/ч., Фланец диаметр фланца не менее 318 мм. Масса не более 42кг.; - Машина посудомоечная купольного типа габ. разм. (ШхГхВ), не менее 725х830х1490мм. Производительность не менее 700 тарелок/ч. С функцией стерилизации посуды. Объем вытяжного воздуха не менее 300мЗ/ч., не более 10,5кВт. масса не более 109кг; - Стол для сбора отходов с отверстием (ШхГхВ), не менее 600х600х850мм.; - Настенная сушилка для посуды (ШхГхВ) не менее 300х350х290мм - Стол для использованной посуды (ШхГхВ), не менее 900х600х870мм. - Установка бактерицидной лампы с площадью действия не менее 60м2, потребляемая мощность не более 0,1кВт, 220В. - Прилавок-витрина холодильный мармитный универсальный, габ. разм. (ШхГхВ), не менее 2275x705(1030)x1721мм. Объем не менее 350л. Мощность от 3.4 до 3,5 кВт. Диапазон температур 5...15 / 30...85; - Модуль нейтральный габ. разм. (ШхГхВ), не менее 630x705(1030)x870мм.; - Стол производственный пристенный купе с 2-мя полками, бортом, габ. (ШхГхВ), не менее 1200х600х850мм.Материал нержавеющая сталь AISI 430; - Шкаф кухонный закрытый, габ. разм. (ШхГхВ), не менее 950х600х1730мм.. Материал нержавеющая сталь AISI 430. Количество полок 2 шт, полки цельный металл; - Весы настольные (до 32кг включительно), 220В, класс точности не ниже III; - Стеллаж кухонный серия 400, габ разм. (ШхГхВ), не менее 800х400х1730мм.) масса не более 23,5кг. Допускаемая нагрузка не менее 250 кг. - Установка бактерицидной лампы с площадью действия не менее 60м2, потребляемая мощность не более 120Вт, 220В. |  |
| 33.7 | Обеденная зона |  | - Стол для приборов и подносов габ. разм. ШхГхВ), не менее 630х675х1340мм.. Вес не более 50кг. - Тележка-шпилька для подносов открытая (ШхГхВ), не менее 495х685х1840мм., масса не более 22кг; - Стол обеденный (ШхГхВ), не менее 1200х600х756мм, цвет Дуб Бельмонт коричневый. Количество - 5 шт.; - Стул обеденный (ШхГхВ), не менее 415х520х970мм., цвет коричневый/серебряный. Количество - 20 шт.; - Стол производственный пристенный купе с 2-мя полками, бортом, габ. (ШхГхВ) не менее 1200х600х850мм., Материал нержавеющая сталь AISI 430; - Стол-купе центральный габ. (ШхГхВ), не менее 1000х600х850мм. Материал нержавеющая сталь AISI 430; - Микроволновая печь, 220В, потребляемая мощность от 0,9 до 1,05 кВт - Термопот на 20л. Потребляемая мощность 2,5кВт. |  |
| 33.8 | Санузел |  | - Электросушитель для рук погружной 220В, N= от 1,65 до 2 кВт. Количество - 1 шт. |  |
| 33.9 | Помещение уборочного инвентаря |  | - Электросушитель для рук погружной 220В, N= от 1,65 до 2 кВт. Количество - 1 шт. - Шкаф для уборочного инвентаря, шкаф для моющих и чистящих средств (ШхГхВ), не менее 500х800х1850мм. Количество - 1 шт. |  |
| 34 | Техническая документация | - | - Паспорт на здание; - Паспорта на комплектующие изделия, мебель и технику; - Сертификат соответствия на мобильные здания; - Санитарно-эпидемиологическое заключение - Пожарные сертификаты на используемые материалы. |  |
| 35 | Согласование конструкторской документации с заказчиком АО «Транснефть-Урал» |  | - да |  |

Согласовано:

Начальник СОП                                                                                                         Ж.В. Татаренко

Начальник ОК УКС                                                                                                   А.А. Немытченко

Начальник ОП и ПТ                                                                                                  В.С. Елькин