ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание на поставку и монтаж (сборку) спортивно-технологического оборудования для создания                                                        модульного спортивного сооружения «Модульный зал для единоборств» в г. Клинцы

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные: |  |
| 1.1 | Наименование объекта | Поставка и монтаж (сборка) спортивно-технологического оборудования для создания модульного спортивного сооружения «Модульный зал для единоборств» в г. Клинцы |
| 1.2 | Основания для поставки | Заключенный контракт по результатам открытого конкурса в электронной форме |
| 1.3 | Вид услуг (работ) | Поставка и монтаж (сборка) |
| 1.4. | Вид модульного сооружения | Комплект оборудования для создания модульного зала для единоборств (далее - Комплект) должен представлять собой набор сборно-разборных блоков высокой заводской готовности, в соответствии с приказом Министерства спорта РФ «Об утверждении перечня (комплекта) оборудования для создания модульного спортивного сооружения» от 11 декабря 2025 г. №1130, которые поставляются в виде набора комплектующих. В собранном состоянии Комплект должен представлять собой единое сборно-разборное сооружение, обеспечивающее конструктивную надежность и безопасность при его эксплуатации. Модульное спортивное сооружение должно быть обеспечено паспортом и инструкцией по эксплуатации производителя, а также документами, подтверждающими его безопасность (в том числе пожарную безопасность) и соответствие иным требованиям законодательства Российской Федерации. Комплекты модулей административно-бытовой и спортивной частей модульного зала для единоборств должны быть укомплектованы необходимой мебелью и не монтируемым оборудованием, необходимым для обеспечения эксплуатации в соответствии с установленным функциональным назначением. |
| 1.5 | Срок и порядок поставки и монтажа (сборки) | Срок поставки: с даты заключения контракта, но не позднее 30 июля 2026г.; срок монтажа (сборки): с 31 июля 2026г. до 05 декабря 2026г. включительно. Поставка модульного спортивного сооружения осуществляется в виде набора комплектующих на площадку Заказчика, партиями с промежуточной приемкой по количеству, согласно товаросопроводительным накладным, окончательная приемка Комплекта производится согласно паспорту сооружения в соответствии с инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утверждённой постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965, в редакции Постановлений Госарбитража СССР № 81 от 29.12.1973 и № 98 от 14.11.1998, с изменениями, внесёнными Постановлением Пленума ВАС РФ № 18 от 22.10.1997. |
| 1.6 | Комплектность поставки | Комплект должен включать в себя паспорт и инструкцию по монтажу (включающую в себя, в том числе, описание методов и технологий сборки), с описанием узлов, включающих, в том числе, узлы конструкции сооружения и узлы внутренних инженерных сетей. В случае если описанием объекта закупки отдельно не установлены какие-либо требования к характеристикам Комплекта, необходимые для полноценного функционирования модульного сооружения по предназначению, то такие требования Поставщик выбирает самостоятельно, при этом они должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ. Административно-бытовая и спортивная часть Комплекта должна быть укомплектована необходимым технологическим оборудованием, необходимым для обеспечения эксплуатации в соответствии с установленным функциональным назначением. |
| 1.7 | Показатели | 1. Назначение – проведения тренировочного процесса, подготовка спортивного резерва. 2. Степень огнестойкости - III 3. Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 4. Возможность опасных природных процессов и явлений техногенные воздействия на территории, на которой будут осуществляться эксплуатация сооружения – отсутствуют. 5. Принадлежность к опасным объектам – не относится. 6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да. |
| 2 | Основные данные: |  |
| 2.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность) | Пропускная способность – 40 чел./смену. Количество смен – 4. |
| 2.2 | Гарантийный срок | В соответствии с контрактом. |
| 2.3 | Технико-экономические показатели объекта | Технико-экономические показатели объекта установлены Приказом Министерства спорта РФ от 11.12.2025г. №1130 «Об утверждении перечня (комплекта) оборудования для создания модульного спортивного сооружения». Наименование; Ед. изм.; От; До. Количество этажей; эт.; 1; 1. Общая площадь помещений; м2; 1042,04; 1154,91. Габаритные размеры Комплекта в собранном состоянии:. Длина; м; 54,7; 56,2. Ширина; м; 19,05; 20,55. Минимальная высота до низа выступающих конструкций административно-бытовая часть; м; 3; 3,5. Минимальная высота до низа выступающих конструкций спортивная часть; м; 6; 6. |
| 2.4 | Требования к архитектурным, технологическим и объемно-планировочным решения | Выполнить расположение (компоновку) помещений и форм в едином комплексе, подчиненное функциональным, техническим, архитектурно-художественным и экономическим требованиям. |
| 2.5 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не применяются |
| 2.6 | Требования к объемно-планировочным решениям, в том числе высота этажа, их площадь | Комплект модульного спортивного сооружения должен представлять собой набор сборно-разборных блоков, состоящих из нескольких частей с несущим металлическим каркасом. Блоки высокой заводской готовности являются сборно-разборными, включают в себя, в соответствии с назначением блока, все необходимое внутреннее инженерное обеспечение (отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и электроосвещение, комплектуются сантехническими приборами и оборудованием с установкой водяных счетчиков, автоматическую пожарно-охранную сигнализацию, систему оповещения и эвакуации при пожаре). Поставляемые блоки должны соответствовать: - Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 30.04.2021); - СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы; - СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; - СП 1.13130.2020 Эвакуационные пути и выходы; - СП 2.13130.2020 Обеспечение огнестойкости объектов защиты; - СП 4.13130.2013 (с Изменением № 1) Ограничение распространения пожара на объектах защиты; - СП 17.13330.2017 Кровли; - СП 29.13330.2011 Полы. Номенклатура, компоновка и площади блоков должны быть обусловлены технологией функциональных процессов, соответствующих типу общественного сооружения и в соответствии с СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» (актуал. ред. СНиП 31-06-2009), СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы» и настоящего задания. Комплект модульного спортивного сооружения: «Модульный зал для единоборств» должен включать в себя следующий набор помещений: № п/п; Наименование. 1; Тамбур. 2; Вестибюль. 3; Пост охраны. 4; Гардероб. 5; Медицинский кабинет. 6; Зона администратора. 7; Коридор. 8; Санузел МГН. 9; Санузел женский. 10; Санузел мужской. 11; Комната уборочного инвентаря. 12; Кабинет директора. 13; Кабинет бухгалтера. 14; Комната персонала. 15; Тренерская комната. 16; Душевая при тренерской. 17; Санузел при тренерской. 18; Раздевалка женская. 19; Санузел для МГН с душевой зоной и зоной для переодевания при женской раздевалке. 20; Душевая при женской раздевалке. 21; Санузел при женской раздевалке. 22; Раздевалка мужская. 23; Санузел для МГН с душевой зоной и зоной для переодевания при мужской раздевалке. 24; Душевая при мужской раздевалке. 25; Санузел при мужской раздевалке. 26; Коридор. 27; Электрощитовая. 28; ИТП. 29; Серверная. 30; Вентиляционная камера. 31; Воздухозаборная камера. 32; Инвентарная. 33; Спортивный зал. Конструкции стального каркаса модульного спортивного сооружения должны быть защищены огнезащитным составом, обеспечивающим: - несущие колонны – от R45; - арки, прогоны, балки – от R15. Ограждающие конструкции модульного спортивного сооружения должны обеспечивать E (EI) 15 - трёхслойные сэндвич-панели с утеплителем из минеральной ваты, цветовое решение согласовать с заказчиком. Толщина сэндвич-панелей должна быть определена в соответствии нормативной документацией, а также требованиями энергетической эффективности. Внутренние перегородки выполнить из сэндвич-панелей. Внутренняя отделка помещений модульного спортивного сооружения должна быть выполнена в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ограждающие конструкции кровли должны обеспечивать E (EI) 15 - трёхслойные сэндвич-панели с утеплителем из минеральной ваты, цветовое решение согласовать с заказчиком. Кровля должна иметь систему организованного наружного водоотвода. Высота конструкций модульного спортивного сооружения в игровой зоне должна быть не менее – 6,0 м. Высота потолков модульного спортивного сооружения в административно-бытовой части должна быть не менее – 2,7 м. Окна ПВХ по ГОСТ 30674-2023, толщина профиля и стеклопакет должны соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности. Витражи из алюминиевых профилей, толщина профиля и стеклопакет должны соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности. Двери наружные и внутренние - ГОСТ 30970-2023 (блоки дверные из поливинилхлоридных профилей), ГОСТ 23747-2015 – из алюминиевых сплавов, ГОСТ 31173-2016 (блоки дверные стальные). Двери должны быть оборудованы уплотнением в притворах. Противопожарные двери должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Поставляемое модульное спортивное сооружение должно соответствовать установленным требованиям энергетической эффективности. Естественное освещение должно быть выполнено в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Помещения с постоянным пребыванием людей должны быть оборудованы оконными проемами. |
| 2.7 | Требования к конструктивным решениям | Поставляемый комплект должен соответствовать параметрам климатического района установки согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», которые применяются при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений территории Российской Федерации, с учетом обязательных требований, установленных в федеральных законах от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Также поставляемый комплект должен соответствовать положениям ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований», возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций с учетом климатического районирования поставки. Класс сооружения - II. Коэффициент надёжности К=1,0. Конструктивные решения поставляемого модульного спортивного сооружения должны представлять собой, металлический каркас заводского изготовления, сборка элементов каркаса на болтовом соединении. Материал металлоконструкций принять по приложению в СП 16.13330.2017. При поставке модульного спортивного сооружения предусмотреть сечения и марки сталей, отвечающие требованиям расчёта норм и стандартов. Поставляемые элементы должны соответствовать ГОСТ 35087-2024. Марки стали для элементов конструкций принять в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017: - для конструкций 2 - 3 групп С255 по ГОСТ 27772-2021; - для конструкций 4 группы С245 и С235 по ГОСТ 27772-2021; Все заводские соединения - сварные, монтажные - на болтах. Монтаж конструкций вести на болтах класса точности "В" и высокопрочных болтах. Для болтовых соединений применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие техническим требованиям ГОСТ 1759.0-87 (за исключением маркировки), шайбы, удовлетворяющие техническим требованиям ГОСТ 18123-82, ГОСТ ISO 4759-3-2015. |
| 2.8 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Поставляемый комплект должен соответствовать мероприятиям по охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством РФ (при необходимости). |
| 2.9 | Требования к архитектурным – решениям | В соответствии с действующими нормативными документами и законодательством РФ (при необходимости). |
| 2.10 | Требования к внутренним инженерным сетям | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ Материалы, применяемые в системах Комплекта, должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов, в том числе: - ПУЭ (изд.7) «Правила устройства электроустановок»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». - СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». - ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» - А 10–93 Материалы для проектирования и рабочие чертежи «Защитное заземление и зануление электрооборудования» - СО–153–34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты здания, сооружения и промышленных коммуникаций» - Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ Кабели по ГОСТ 31947-2012, пониженной пожарной опасности, силовые с медными жилами в оболочке из поливинилхлоридного пластиката. Все помещения должны быть оборудованы осветительными приборами. Искусственное освещение должно обеспечивать освещенность в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. Для управления осветительными приборами все помещения должны быть оборудованы выключателями, в соответствии с расчетным рабочим током. Помещения должны быть оборудованы розетками в зависимости от функционального назначения, рассчитанными на рабочий ток не менее 16А в количестве, обеспечивающем нормальную эксплуатацию помещения. В комплект поставки модульного спортивного сооружения должен входить комплект молниезащиты. В помещениях с влажными процессами предусмотреть систему уравнивания потенциалов. В нормативных местах установки предусмотреть светильники светодиодные, аварийные «ВЫХОД» мощностью 3,5 - 4,0 Вт. Потребляемая мощность электропринимающих устройств модульного спортивного сооружения не должна превышать - 100 кВт; ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: Материалы, применяемые в системе водоснабжения Комплекта должна соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов, в том числе: - СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.» - СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов». Суточный расход холодной воды модульным спортивным сооружением не должен превышать 12 куб.м/сут. Гарантируемый напор в точке подключения до – 20 м.вод.ст. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ Материалы, применяемые в системе водоотведения Комплекта должны соответствовать, в том числе: - СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов». Трубопроводы предусмотреть из труб по ГОСТ Р 70628.2-2023. Для возможности обслуживания трубопровода предусмотреть ревизии и прочистки на поворотах. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА Поставку Комплекта осуществить в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в том числе: Федеральный закон. Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»; - СП 60.13330.2020 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения»; - СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»; - СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; - СП 44.13330.2011 СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; - СП 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; - ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; - ВСН 353-86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей»; - СП 7.13130.2013 (изм.1,2) «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». Расход тепловой энергии Комплекта модульным спортивным сооружением не должен превышать – 0,6 Гкал/час. Вентиляцию предусмотреть приточно-вытяжной с механическим и естественным побуждением. Воздухообмен помещений должен соответствовать требованиям СП 60.13330.2020, СП 332. 1325800.2017. Системы отопления зала должна включать в себя двухтрубные, тупиковые с нижней разводкой магистрали. Трубопроводы систем отопления выполнить из труб многослойных. В качестве нагревательных приборов принять радиаторы. В поставляемом комплекте систем приточной вентиляции предусмотреть охлаждение и нагрев поступающего воздуха согласно параметрам ГОСТ 30494-2011, ГОСТ 12.1.005-88, СП 60.13330.2020 (п.5.1(в)). Для защиты помещений от задымления при возникновении пожара предусмотреть поставку систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции с механическим и естественным побуждением в соответствии с действующими нормами в РФ (при необходимости). СЕТИ СВЯЗИ Сети связи поставляемого Комплекта должны обеспечивать требования действующих нормативно-правовых актов, в том числе: - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. - Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранные телевизионные. Технические требования и методы испытаний». - Р 071-2017 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»; - ПУЭ-03 «Правила устройства электроустановок»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». В поставляемом комплекте предусмотреть: - систему связи для маломобильных групп населения МГН; - телефонизацию и радиовещание; - охранную сигнализацию; - систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Охранную сигнализацию предусмотреть на всех окнах, дверях и остекленных поверхностях по периметру сооружения. Для контроля положения окон и дверей предусмотреть извещатели охранные магнитоуправляемые адресные, для контроля на разрушение остекленных поверхностей предусмотреть извещатели охранные поверхностные звуковые адресные и извещатели охранные поверхностные оптико-электронные адресные, для защиты объема предусмотреть извещатели охранные поверхностные оптико-электронные адресные. Кабельные сети внутренних слаботочных сетей предусмотреть негорючими кабелями не содержащих галогенов и с низкой токсичностью продуктов горения типа нг(А). Тип кабелей определен требованиями ГОСТ 31565-2012 и инструкциями заводов-изготовителей. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов, в том числе: - Федеральному закону ФЗ-123* «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 в редакции Федеральных законов от 10.07.2012г. №117-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ, от 02.07.2013г. №185-ФЗ, от 03.07.2016 №301-ФЗ; - Федеральному закону от 23.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции от 02.07.2013; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 3.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - ПУЭ-2000 «Правила устройства электроустановок». Автоматические установки пожарной сигнализации, должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара, систем пожарной сигнализации должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала. |
| 2.11 | Технологические решения (функциональное предназначение и пути его реализации)) | Функциональность Комплекта должна соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов, в том числе: - СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Свод правил. Правила проектирования»; - СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть1; - СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг»; - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». Основное назначение Комплекта – комплект используется для организации тренировочного процесса по функциональному назначению. Объемно-планировочные решения Комплекта предусматривают следующую последовательность использования помещений: - посетители и персонал входят через тамбур главного входа попадают в вестибюль, где оставляют верхнюю одежду в гардеробе; - регистратор (дежурный администратор) регистрирует посетителей, выдает ключи от шкафчика для одежды; - занимающиеся надевают бахилы/сменную обувь и далее проходят в раздевалки для переодевания. Вход в спортивный зал только после переодевания в спортивную одежду. Тренеры заходят в помещение тренерского персонала для переодевания. Кабинет дежурной медсестры предусмотрен для оказания первой медицинской помощи персоналу и занимающимся. Раздевалки комплектуются шкафчиками для одежды, скамейками для переодевания, фенами для сушки волос. Для оказания первой медицинской помощи, медицинское помещение комплектуется соответствующим медицинским оборудованием и мебелью. Кабинет администратора, дежурного администратора и бухгалтерии комплектуются мебелью: офисными столами, стульями, креслами, шкафами для документации, шкафами для одежды. Для персонала и занимающихся предусмотрены санузлы, в которых установлены унитазы и раковины для мытья рук с подводом холодной и горячей воды. |
| 2.12 | Энергетическая эффективность | Энергетическая эффективность поставляемого комплекта должна обеспечивать требования Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 2.13 | Мероприятия по доступности маломобильных групп населения | Для посетителей сооружения маломобильных групп населения на креслах колясках предусмотреть санузел, согласно СП 59.13330.2020. Поставляемый комплект должен обеспечить возможность посещения инвалидами тренировочных и соревновательных процессов, доступ в помещение спортзала, раздевальных и санузлов, обеспечить эвакуацию МГН из спортивного зала и административно-бытовых помещений. |
| 2.14 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не предусмотрено |
| 3 | Описание модулей: |  |
| 3.1 | Административно-бытовая часть модульного спортивного сооружения | Габаритные размеры 19800(±750) х 24500(±750) мм, минимальная высота сооружения (с учетом уклона кровли) в нижней точке – не менее 3000 мм. В качестве отделки потолков использовать подвесные потолки с потолочной системой. Покрытие пола из линолеума/ПВХ плитки/кварц-виниловой плитки |
|  |  | Модульное административно-бытовое сооружение состоит из следующего набора модулей: |
| 3.1.1 | Комплект модуля административных помещений | Габаритные размеры модуля 6400(±450) х 14650(±450) мм. Модуль административных помещений должен состоять из кабинета директора, бухгалтера, комнаты персонала, тренерской комнаты с санузлом и душевой. Комната персонала должна быть оборудована раковиной. Тренерская должна быть оборудована санузлом и душевой, санитарные приборы необходимо предусмотреть в соответствии с СП 31-112-2004. Должна быть предусмотрена возможность устройства местного водоснабжения и водоотведения. Модуль административных помещений должен быть укомплектован необходимой мебелью и технологическим оборудованием, необходимыми для обеспечения эксплуатации в соответствии с установленным функциональным назначением, являющимся составной частью единого комплекта спортивно-технологического оборудования. Наименование; Кол-во, шт. Кабинет директора. Тумба приставная; Тумба приставная с 3 ящиками, габаритные размеры от 450 × от 450 × от 600 мм; 1. Шкаф для документов; Габаритные размеры от 820 × от 430 × от 2030 мм. Должен иметь стеклянные дверцы.; 1. Шкаф для одежды; Габаритные размеры от 820 × от 430 × от 2030 мм.; 1. Брифинг-приставка; Габаритные размеры от 1200 × от 800 × от 780 мм.; 1. Стол письменный; Габаритные размеры от 1800 × от 900 × от 780 мм.; 1. Стул офисный; Каракас цвет «хром», материал обивки ткань чёрная.; 6. Кресло офисное; Цвет черный, материал обивки сетка-ткань. Наличие подъёмного механизма, наличие подлокотников.; 1. Кабинет бухгалтера. Тумба приставная; Габаритные размеры от 410 × от 700 × от 755 мм.; 1. Шкаф для документов; Габаритные размеры от 740 × от 370 × от 2040 мм. С нишей. Полузакрытый.; 2. Шкаф для одежды; Габаритные размеры от 740 × от 370 × от 2040 мм.; 1. Стол офисный; Габаритные размеры от 1400 × от 700 × от 750 мм.; 1. Кресло офисное; Цвет черный, материал обивки сетка-ткань. Наличие подъёмного механизма, наличие подлокотников.; 1. Комната персонала. Шкаф для раздевалок; Материал металл, цвет серый, количество отделений два, количество полок – одна.; 1. Стол; Габаритные размеры от 1400 × от 700 × от 750 мм.; 1. Стул; Каракас цвет «хром», материал обивки ткань чёрная.; 4. Тренерская комната. Шкаф для документов; Габаритные размеры от 740 × от 370 × от 2040 мм. С нишей. Полузакрытый.; 1. Диван офисный; Двухместный цвет синий, искусственная кожа; 2. Шкаф для одежды; Габаритные размеры от 740 × от 370 × от 2040 мм.; 1. Стол офисный; Габаритные размеры от 1400 × от 700 × от 750 мм.; 2. Стул; Каракас цвет «хром», материал обивки ткань чёрная.; 4. |
| 3.1.2 | Комплект модуля мужской раздевалки | Габаритные размеры модуля 7500(±450) х 8450(±450) мм Модуль мужской раздевалки должен быть оборудован душевой на 4 душевые сетки, сан.узлом (унитаз – 1 шт., писсуар – 2 шт., раковина – 1 шт.), сан.узлом для МГН с душевой зоной и зоной для переодевания (унитаз – 1 шт., раковина – 1 шт.) и раковиной. Санитарные приборы необходимо предусмотреть в соответствии с СП 31-112-2004. Должна быть предусмотрена возможность устройства местного водоснабжения и водоотведения. Модуль мужской раздевалки должен быть укомплектован необходимой мебелью и технологическим оборудованием, необходимыми для обеспечения эксплуатации в соответствии с установленным функциональным назначением, являющимся составной частью единого комплекта спортивно-технологического оборудования. Наименование; Количество. Фен настенный; Номинальное рабочее напряжение 220В, номинальная мощность от 1600 Вт, степень защиты IPX1, цвет черный; 2. Шкаф для раздевалок; Материал металл, цвет серый, четырехсекционный, перекладина для одежды; 20. Скамья; Габаритные размеры от 1000 мм × от 376 мм × от 450 мм, материал жёсткий ПВХ; 5. Санузел для МГН с душевой зоной и зоной для переодевания. Откидное сиденье из нержавеющей стали; Габаритные размеры наружные от 410*450*320 мм с доп. опорой, шириной от 32 мм; 1. Настенный поручень из нержавеющей стали; Габаритные размеры наружные от 700x400 мм, диаметр поручня 32 мм; 2. Сушилка для рук; Напряжение питания: 200-240 В Мощность номинальная: не менее 2,5 кВт Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой не менее IPX1 Антивандальная защита: наличие Скорость воздушного потока: от 26 м/с Температура нагрева максимальная: не менее 50 °С; 2. Санузел. Сушилка для рук; Напряжение питания: 200-240 В Мощность номинальная: не менее 2,5 кВт Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой не менее IPX1 Антивандальная защита: наличие Скорость воздушного потока: от 26 м/с Температура нагрева максимальная: не менее 50 °С; 1. |
| 3.1.3 | Комплект модуля женской раздевалки | Габаритные размеры модуля 6400(±450) х 9850(±450)мм Модуль женской раздевалки должен быть оборудован душевой на 4 душевые сетки, сан.узлом (унитаз – 2 шт., раковина – 1 шт.), сан.узлом для МГН с душевой зоной и зоной для переодевания (унитаз – 1 шт, раковина – 1 шт.). Санитарные приборы необходимо предусмотреть в соответствии с СП 31-112-2004. Модуль женской раздевалки должен быть укомплектован необходимой мебелью и технологическим оборудованием, необходимыми для обеспечения эксплуатации в соответствии с установленным функциональным назначением, являющимся составной частью единого комплекта спортивно-технологического оборудования. Должна быть предусмотрена возможность устройства местного водоснабжения и водоотведения. Наименование; Кол-во. Фен настенный; Номинальное рабочее напряжение 220В, номинальная мощность от 1600 Вт, степень защиты IPX1, цвет черный; 2. Шкаф для раздевалок; Материал металл, цвет серый, четырехсекционный, перекладина для одежды; 20. Скамья; Габаритные размеры от 1000 мм × от 376 мм × от 450 мм, материал жёсткий ПВХ; 5. Санузел для МГН с душевой зоной и зоной для переодевания. Настенный поручень из нержавеющей стали; Габаритные размеры наружные от 700x400 мм, диаметр поручня 32 мм; 2. Откидное сиденье из нержавеющей стали; Габаритные размеры наружные от 410*450*320 мм с доп. опорой, шириной от 32 мм; 1. Сушилка для рук; Напряжение питания: 200-240 В Мощность номинальная: не менее 2,5 кВт Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой не менее IPX1 Антивандальная защита: наличие Скорость воздушного потока: от 26 м/с Температура нагрева максимальная: не менее 50 °С; 2. Санузел. Сушилка для рук; Напряжение питания: 200-240 В Мощность номинальная: не менее 2,5 кВт Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой не менее IPX1 Антивандальная защита: наличие Скорость воздушного потока: от 26 м/с Температура нагрева максимальная: не менее 50 °С; 1. |
| 3.1.4 | Комплект модуля коридорных помещений (тип 1) | Габаритные размеры модуля 5900(±450) х 2450(±450)мм |
| 3.1.5 | Комплект модуля коридорных помещений (тип 2) | Габаритные размеры модуля 14500(±450) х 2600(±450)мм |
| 3.1.6 | Комплект модулей санитарных узлов и комнаты уборочного инвентаря | Габаритные размеры модуля 3000(±450) х 7500(±450)мм Комплект модуля должен состоять из коридора, санузла для МГН, санузла женского, санузла мужского, комнаты уборочного инвентаря. Санузел для МГН должен быть оборудован унитазом – 1 шт, и раковиной – 1 шт. Санузел женский должен быть оборудован унитазом – 2 шт., раковиной – 1 шт. Санузел мужской должен быть оборудован унитазом – 1 шт., писсуаром – 2 шт., раковиной – 1 шт. Комната уборочного инвентаря должна быть оборудована поддоном – 1 шт., раковиной – 1 шт. Модуль санитарного узла и комнаты уборочного инвентаря и помещения администратора должен быть укомплектован технологическим оборудованием, необходимым для обеспечения эксплуатации в соответствии с установленным функциональным назначением, являющимся составной частью единого комплекта спортивно-технологического оборудования. И должен быть укомплектован следующим: Наименование; Количество. Санузел для МГН. Сушилка для рук; Напряжение питания: 200-240 В Мощность номинальная: не менее 2,5 кВт Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой не менее IPX1 Антивандальная защита: наличие Скорость воздушного потока: от 26 м/с Температура нагрева максимальная: не менее 50 °С; 1. Санузел мужской. Сушилка для рук; Напряжение питания: 200-240 В Мощность номинальная: не менее 2,5 кВт Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой не менее IPX1 Антивандальная защита: наличие Скорость воздушного потока: от 26 м/с Температура нагрева максимальная: не менее 50 °С; 1. Санузел женский. Сушилка для рук; Напряжение питания: 200-240 В Мощность номинальная: не менее 2,5 кВт Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой не менее IPX1 Антивандальная защита: наличие Скорость воздушного потока: от 26 м/с Температура нагрева максимальная: не менее 50 °С; 1. |
| 3.1.7 | Комплект модулей тамбура, серверной, зоны администратора и вестибюля | Габаритные размеры модуля 9950(±450) х 7500(±450)мм Зона администратора должна быть оборудована необходимой мебелью: Наименование; Количество, шт. Администратор. Тумба приставная; Габаритные размеры от 410 мм × от 700 мм × от 755 мм.; 1. Шкаф для документов; Габаритные размеры от 740 мм × от 370 мм × от 2040 мм. С нишей. Полузакрытый.; 3. Шкаф для одежды; Габаритные размеры от 740 мм × от 370 мм × от 2040 мм.; 1. Стол офисный; Габаритные размеры от 1400 мм × от 700 мм × от 750 мм.; 2. Стул; Каракас цвет «хром», материал обивки ткань чёрная.; 2. Диван офисный; Двухместный цвет синий, искусственная кожа; 2. Кресло офисное; Цвет черный, материал обивки сетка-ткань. Наличие подъёмного механизма, наличие подлокотников.; 1. |
| 3.1.8 | Комплект модуля поста охраны | Габаритные размеры модуля 2950(±450) х 3350(±450)мм Модуль поста охраны должен быть укомплектован необходимым немонтируемым оборудованием, необходимым для обеспечения эксплуатации в соответствии с установленным функциональным назначением, являющимся составной частью единого комплекта спортивно-технологического оборудования, а также мебелью Наименование; Количество, шт. Тумба приставная; Габаритные размеры от 410 × от 700 × от 755 мм.; 1. Стол офисный; Габаритные размеры от 1400 × от 700 × от 750 мм.; 1. Стул; Каракас цвет «хром», материал обивки ткань чёрная.; 1. |
| 3.1.9 | Комплект модуля гардероба | Габаритные размеры модуля 2950(±450) х 4200(±450)мм Помещение также должно быть оснащено встроенным технологическим оборудованием для нормальной его эксплуатации по назначению, исходя из пропускной способности Комплекта, являющимся составной частью единого комплекта спортивно-технологического оборудования, а также мебелью (стойка гардеробная напольная ( Габаритные размеры от: 1770 мм × 2370 мм × 1200 мм )-(1шт), вешалка гардеробная напольная с габаритными размерами от 1800 мм х 1300 мм х 1800 мм (3шт), скамья (1шт)). |
| 3.1.10 | Комплект модуля медицинского кабинета | Габаритные размеры модуля 7500(±450) х 2950(±450)мм В помещении медицинского кабинета должна быть предусмотрена раковина – 1 шт. Модуль медицинского кабинета должен быть оснащён : Наименование; Количество, шт. Сушилка для рук; Напряжение питания: 200-240 В Мощность номинальная: не менее 2,5 кВт Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой не менее IPX1 Антивандальная защита: наличие Скорость воздушного потока: от 26 м/с Температура нагрева максимальная: не менее 50 °С; 1. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный; Производительность от 60 м3/час, исполнение -настенный, цифровой счетчик часов работы; 1. Холодильник комбинированный лабораторный; Общий объём от 250 л, диапазон внутри камеры от +2 до +15 градусов C, тип верхней двери - стеклянная (обычное стекло), тип нижней двери металлическая (глухая), цвет корпуса белый. Количество компрессоров, шт. 2.; 1. Шкаф для документов; Габаритные размеры от 740 мм × от 370 мм × от 2040 мм. С нишей. Полузакрытый.; 2. Шкаф для одежды; Габаритные размеры от 740 мм × от 370 мм × от 2040 мм.; 1. Столик процедурный передвижной; Габаритные размеры от 640 мм × от 420 мм × от 860 мм, передвижной металлический с двумя полками из нержавеющей стали, опора 4 колеса.; 1. Кресло офисное; Цвет черный, материал обивки сетка-ткань. Наличие подъёмного механизма, наличие подлокотников.; 1. Ширма медицинская; Габаритные размеры от 1388 мм × от 400 мм × от 1645 мм, две секции. Каркас: металл. Экран: пленка белая. Опоры: мебельные колеса.; 1. Кушетка медицинская; Металлический каркас, цвет обивки: белый; 1. Стол медицинский: стол для кабинета; Габаритные размеры от 1300мм х 600мм х 750мм. Цвет: белый. Опоры: регулируемые. Конструкция: разборная; 1. Стул; Каракас цвет «хром», материал обивки ткань чёрная.; 1. |
| 3.1.11 | Комплект модуля электрощитовой | Габаритные размеры модуля 3700(±450) х 3300(±450)мм Должен быть укомплектован вводным распределительным устройством (ВРУ) в составе: – счетчик электроэнергии; – трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 100/10. Счётчик электрической энергии предусмотреть для многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в трехфазных трех- или четырехпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем. Также модуль электрощитовой должен быть оборудован распределительными силовыми щитами и щитами системы освещения, оборудованными автоматическими выключателями соответствующего наминала. |
| 3.1.12 | Комплект модуля индивидуального теплового пункта | Габаритные размеры модуля 3750(±450) х 3300(±450)мм Модуль индивидуального теплового пункта комплектуется блочным тепловым пунктом (БТП) с автоматическим регулированием, учетом и контролем теплового потока, с пластинчатым теплообменником. |
| 3.1.13 | Комплект модуля вентиляционной установки | Габаритные размеры модуля 5800(±450) х 3050(±450)мм Модуль состоит из помещения вентиляционной камеры и помещения воздухозаборной камеры. Модуль вентиляционной установки комплектуется приточно-вытяжными установками в комплекте с автоматикой, комплектность определяется в соответствии с климатической зоной. Трубопроводы системы теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 3262-75*. |
| 3.1.14 | Комплект модуля инвентарной | Габаритные размеры модуля 5000(±450) х 3050(±450)мм Модуль инвентарной должен быть укомплектован необходимой мебелью и технологическим оборудованием, необходимыми для обеспечения эксплуатации в соответствии с установленным функциональным назначением, являющимся составной частью единого комплекта спортивно-технологического оборудования. |
| 3.2 | Спортивная часть модульного спортивного сооружения | Габаритные размеры модуля спортивного зала 19800(±750) х 30950(±750)мм Минимальная высота спортивной зоны до выступающих конструкций в модуле спортивного зала – не менее 6000 мм, включая спортивное покрытие. Модульное сооружение спортивного зала должно включать в себя спортивную площадку с размерами спортивной зоны не менее 18 х 24 м. Отопительные приборы должны быть закрыты съемными декоративными экранами, исключающими ожоги и другие возможные травмы занимающихся. Покрытие пола выполнить из специализированного спортивного линолеума. Предусмотреть систему спортивного пола с объемной и точечной амортизацией. Предусмотреть разметку для баскетбола, мини футбола. Модуль спортивного зала должен быть укомплектован в соответствии с приказом Министерства спорта РФ «Об утверждении перечня (комплекта) оборудования для создания модульного спортивного сооружения» от 11 декабря 2025г. №1130 Комплектом спортивного оборудования и инвентаря №3, включающим в себя: - брусья навесные на гимнастическую стенку - 2 шт.; - гантели переменной массы (до 20 кг) - 2 комплекта; - канат для функционального тренинга - 1 шт.; - канат для лазания - 1 шт.; - лестницу координационную - 2 шт.; - татами для дзюдо (14,0 х 14,0 м) - 2 комплекта; - манекен тренировочный - 2 шт.; - мат гимнастический для отработки бросков - 4 шт.; - тренажер для наклонов лежа (гиперэкстензии) - 2 шт.; - скамью для пресса - 2 шт.; - стенку гимнастическую (секцию) — 3 шт.; - турник навесной на гимнастическую стенку - 3 шт.; - гири спортивные (8, 16, 24, 32 кг) - 1 комплект |