### Техническое задание

### на устройство всесезонного модульного офиса

Строительство всесезонного модульного офиса на участке подготовки готовых автомобилей (СГП) с размещением душевых, раздевалок, туалетов, комнат отдыха и приема пищи размером 235,2 м2.

Основание для закупки: Необходимость размещения сотрудников в размере от 35 до 45 человек, включая офисный персонал, обеспечение мест переодевания, офиса, места для обработки водителей автовозов, диспетчерской для обеспечения технологических операций на территории открытого хранения автомобилей.

Габаритные размеры: 19600 мм х 12000 мм

Внутренняя высота 2500мм Каркас – модульный сборноболтовой, окрашенный

Стены наружные – сэндвич панель 100 мм с утеплителем пенополистирол.

Стены межкомнатные– сэндвич панель 100 мм с утеплителем пенополистирол.

Пол и потолок – сэндвич панель 100 мм с утеплителем пенополистирол.

Окна - ПВХ 1000х800 мм с москитными сетками.

Двери входные – металлические 2050х800мм. (Россия)

Двери межкомнатные – ПВХ белые 2000х800 мм.

Отделка пола – OSB плита, линолеум полукоммерческий.

Кровля двухскатная – металлический фермы, проф. лист С-21 с полимерным покрытием.

Электропроводка в кабель-канале, электророзетки в каждом помещении.

Сантехника – сантехнические приборы. Электроотопительные приборы (конвектор)