### Техническое задание на производство и монтаж металлического

### бескаркасного ангара

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) определяет требования к производству и монтажу металлического бескаркасного ангара (далее — ангар) в условиях Астраханской области.

1.2. Цель: создание прочного, долговечного и функционального сооружения для хранения техники с учётом климатических особенностей региона.

1.3. Место монтажа: Астрахань

1.4. Сроки выполнения работ: с [дата начала] по [дата окончания].

#### 2. Требования к ангару с учётом климатических условий Астраханской области

2.1. Общие параметры:

- габариты: длина — 30 м, ширина — 20 м, высота в коньке — 8 м;

- форма: арочная;

- расчётная снеговая нагрузка: 100 кг/м2 (III снеговой район);

- ветровая нагрузка: 48 кг/м2 (IV ветровой район);

- сейсмическая устойчивость: до 6 баллов (учитывая сейсмичность региона);

- температурный режим эксплуатации: от −30∘C до +45∘C (с учётом летней жары до +40…+45∘C);

- устойчивость к пыльным бурям и суховеям: предусмотрена герметизация стыков.

2.2. Материалы:

- основной материал: оцинкованная сталь толщиной 1,2-1,5 мм (повышенная толщина для устойчивости к ветровым нагрузкам);

- антикоррозийное покрытие: полимерное, повышенной стойкости к УФ-излучению, толщиной не менее 35 мкм;

- цвет покрытия: светлые тона (по палитре RAL, например, RAL 9002, RAL 9016) для снижения нагрева конструкции в летний период;

- уплотнители: атмосферостойкий резиновый профиль с УФ-стабилизаторами.

2.3. Конструктивные требования:

- радиус кривизны арки: 10,25 м;

- шаг арок: 3 м;

- соединение элементов: фальцевое замковое с дополнительной герметизацией;

- торцевые стены: Напыляемый пенополиуретан (ППУ) толщина стоя 50-100 мм или утеплитель - базальтовая вата плотностью 110 кг/м3 (для теплоизоляции в условиях резких температурных колебаний);

- ворота: рулонные, размер — 6×5 м, с уплотнителями и запорными механизмами, защита от несанкционированного доступа;

- двери: проем 1,5м. на 2,4м., с торцов здания вне ворот (2шт.)

- дополнительные элементы: вентиляционные продухи в верхней части арок для снижения температурной нагрузки.

2.4. Инженерные системы:

- противопожарная сигнализация

- освещение: светодиодные светильники, 50 Вт – 39 шт. со световым потоком не менее 5500 лм/шт или 100 Вт - 20шт. со световым потоком не менее 11000 лм/шт., из расчета по норме освещенности 150лк, степень защиты IP65;

- вентиляция: комбинированная (естественная через продухи + принудительная), производительность — 6000 м3/ч;

- электроснабжение: ВРУ 0,4кВ 160А, трёхфазная сеть 380 В, мощность -35 кВт, с защитой от перепадов напряжения;

- заземление: контур с сопротивлением не более 4 Ом;

- молниезащита: молниеприёмная сетка по поверхности арки, токоотводы, заземляющее устройство.

#### 3. Требования к производству

3.1. Изготовление элементов ангара должно производиться на специализированном оборудовании с ЧПУ с учётом повышенных требований к точности для обеспечения герметичности соединений в условиях пыльных бурь.

3.2. Контроль качества:

- входной контроль материалов (включая проверку толщины цинкового и полимерного покрытия);

- операционный контроль на всех этапах производства;

- выходной контроль готовой продукции;

- проверка герметичности соединений на тестовой сборке.

3.3. Маркировка элементов:

- каждый элемент должен иметь чёткую маркировку с указанием:

  - номера элемента по схеме монтажа;

  - даты изготовления;

  - партии производства.

3.4. Упаковка и транспортировка:

- элементы должны быть упакованы в защитные плёнки с УФ-защитой;

- формирование транспортных пакетов с фиксацией элементов и защитой от механических повреждений;

- комплектация сопроводительной документацией.

#### 4. Требования к монтажу

4.1. Подготовительные работы:

- планировка площадки с уклоном для отвода воды (1–2%);

- устройство фундамента: ленточный мелкозаглублённый с усилением в зонах повышенной ветровой нагрузки, ширина — 400 мм, глубина — 700 мм, армирование — арматура AIII ∅12 мм;

- подготовка основания и монтаж сборных полов из железобетонных плит;

- разметка осей монтажа с учётом геодезических данных участка;

- подготовка дренажной системы для отвода ливневых вод.

4.2. Этапы монтажа:

- установка и закрепление торцевых стен с обеспечением герметичности;

- монтаж арочных элементов с последовательным соединением и дополнительной герметизацией стыков;

- установка ворот и дверей с регулировкой механизмов открывания;

- монтаж инженерных систем (включая молниезащиту);

- герметизация всех стыков и швов специализированными составами, устойчивыми к УФ-излучению и перепадам температур;

- контроль качества монтажа, включая проверку герметичности и устойчивости конструкции к ветровым нагрузкам.

4.3. Требования к персоналу:

- монтажники должны иметь соответствующие допуски и опыт работы с бескаркасными конструкциями в условиях повышенной ветровой нагрузки;

- ответственный за монтаж должен иметь удостоверение о прохождении обучения по технике безопасности и знании особенностей монтажа в Астраханской области.

#### 5. Требования безопасности

5.1. Соблюдение норм:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- правила пожарной безопасности;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (с учётом ветровых и снеговых нагрузок региона).

5.2. Меры безопасности при монтаже:

- использование страховочных поясов на высоте;

- ограждение опасной зоны;

- соблюдение правил работы с грузоподъёмными механизмами;

- контроль устойчивости конструкции на всех этапах монтажа.

#### 6. Приёмка работ

6.1. Этапы приёмки:

- промежуточная приёмка фундамента;

- приёмка смонтированной конструкции с испытанием на ветровую нагрузку (имитация);

- испытание инженерных систем;

- итоговая приёмка объекта.

6.2. Документация для приёмки:

- акт выполненных работ;

- акты скрытых работ;

- протоколы испытаний (в т. ч. на герметичность и заземление);

- паспорта и сертификаты на материалы;

- инструкция по эксплуатации с учётом климатических условий региона;

- паспорт молниезащиты.

6.3. Гарантийные обязательства:

- гарантия на конструкцию — 7 лет (с учётом повышенной ветровой и УФ-нагрузки);

- гарантия на монтаж — 5 лет;

- гарантийный срок на инженерные системы — 3 года.

#### 7. Иные требования

7.1. Исполнитель обязан предоставить:

- проект производства работ (ППР) с учётом климатических особенностей Астраханской области;

- календарный график выполнения работ с учётом сезонности (избежание монтажа в период пыльных бурь);

- график поставки материалов и оборудования.

7.2. Исполнитель несёт ответственность за:

- сохранность материалов на площадке;

- уборку строительного мусора;

Приложения:

- План базы производственного обеспечения с привязкой ангара.

- Эскиз бескаркасного ангара 20*30 м.