| Приложение №1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на изготовление туалета с кабинкой для МГН. |  |
| --- | --- |
| Наименование | Технические характеристики |
| Размеры модуля | Длина – 11500 мм; Ширина – 5500 мм; Высота в коньке – 4200 мм; Внутренняя высота помещений – 3000 мм. |
| Сертифицирован | ГОСТ 22853-86: «Здания мобильные (инвентарные)» |
| Условия эксплуатации | От +40 до – 50С |
| Гарантийный срок | Увеличенная гарантия - 60 месяцев. |
| Срок службы здания | От 10 лет. |
| Основание | На собственной раме. |
| Каркас | Сварная стальная рамная конструкция из сложногнутого профиля толщиной 3 мм (Ст3сп) Обвязка нижней рамы сложногнутый многополочный швеллер 200х87х3мм. Швеллер выполнен таким способом, что при установке на грунт дно контейнера не касается земли. Стальные усиливающие поперечные балки рамы из омега-образного профиля 140х63х3мм. Стойки каркаса выполнены из много-полочного углового профиля 150х150х3мм составляющего цельносварную конструкцию с основанием и потолочной рамой. В потолочной раме выполнена пространственная, усиливающая и образующая наклон кровли решетка из профильной трубы 25х25х1,5 мм. На крыше установлены такелажные узлы из металла 8-10 мм. СНиП II-23-81. Каркас грунтован ГФ-21 и окрашен ПФ-21, цвет по согласованию с заказчиком |
| Кровля | Скатная сэндвич-панель. |
| Стены «Антивандальная сборка» | Каркас и стены составляют цельносварную прочную конструкцию. Лист металлический х/к толщиной 1,2 мм. профилирован волной С25. Вварен в металлическую раму. Внутри дополнительно устанавливается сэндвич-панель: - профилированный металл 0,5мм с полимерным покрытием- цвет по согласованию с заказчиком. - Пенополиуретан толщиной 100 мм. - профилированный металл 0,5мм с полимерным покрытием- цвет по согласованию с заказчиком. Антипирены улучшают огнестойкость панелей. - Низкая теплопроводность и вес позволяют использовать сэндвич-панели меньшей толщины, делать облегченный фундамент и металлоконструкции. - Малая плотность и отсутствие мостиков холода дает высокую степень комфортности в любом климате. - Высокие прочностные характеристики за счет высокой адгезии к облицовкам и более жесткой структуры пены. - Являются биологически нейтральным материалом, устойчивым к микроорганизмам, гниению, воздействию грызунов, не оказывает влияние на физиологию человека. - Устойчивы к влаге и агрессивным (кислотным и щелочным) средам. - Не поддерживают горение благодаря закрытопористой мелкоячеистой структуре утеплителя. - Долговечность — срок службы панелей с PUR/PIR практически безграничен. - Изделия полной заводской готовности. |
| Внутренняя отделка | Потолок: подвесной типа Армстронг Стены: оцинкованный профилированный лист, отделка стеновыми панелями. Пол: Автолин. По периметру укладывается плинтус (с кабель каналом) с использованием угловых и торцевых соединений. |
| Пол | Днище модуля защищенно металлическим оцинкованным листом. Профилированный лист С10 - 0,7 мм крепится к омега-образному металлическому профилю, полностью защищая модуль от попадания грызунов. Сверху укладывается черная влагозащитная ПЭТ пленка плотностью 150 мкм. К поперечным металлическим балкам крепится деревянная обрешётка размыкая мосты холода. Внутрь метало-деревянного каркаса укладываются негорючие тепло-звуко изоляционные плиты минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы, толщиной 150 мм, плотность 50 кг/м2. СНиП 23-02-2003. Основное покрытие выкладывается из фрезерованной фанеры 21 мм. По краям фанеры вырезаются замки, образуя ступенчатое соединение, такое соединение крепче, и образует более ровную поверхность пола. |
| Перегородки | Трехслойная сэндвич-панель: - профилированный металл 0,5мм с полимерным покрытием- цвет по согласованию с заказчиком. - ппу 80 мм. - профилированный металл 0,5мм с полимерным покрытием- цвет по согласованию с заказчиком. |
| Дверь входная | Дверь металлическая утеплённая противопожарная 1000х2100(h) Класс огнестойкости EI-60, цвет «серый». Оборудована замком доводчиком. Количество согласно комплектовочной ведомости. Дверь в помещение для МГН металлическая утеплённая противопожарная 1000х2100(h) со снятием усилия на открывание. |
| Двери межкомнатные | Дверь аллюминиевая размером 800х2000, количество согласно комплектовочной ведомости. |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная, с помощью влагозащищенных канальных вентиляторов и вентиляционных клапанов. |
| Отопление | Электрическое, с помощью эл/конвекторов 1кВт. Количество согласно комплектовочной ведомости. |
| Электрика и освещение | Электропроводка выполнена открытым способом: медный провод ВВГнг уложен в кабель-канал. Здание подключается через электроввод (разъем АВВ, или ЩРУ) к электрической сети напряжением 380В. Внутри здания 220 В. Устанавливаются розетки, автоматические выключатели, дифф.автоматы, светодиодные светильники и светильники наружного освещения. Предусмотрено наличие пожарных извещателей. |
| Канализация | Хозяйственно-бытовая, с помощью ПЭТ труб д.110 и д.50мм. Автономная система. Установлены ёмкости для воды и септика. Отведение отходов в септик с помощью фекальных насосов. |
| Водоснабжение | Подключение от существующей сети. |
| ОПС | Предусмотрена наличие пожарных извещателей. |
| Гарантийный срок | 60 месяцев со дня поставки. |
| Срок службы здания | От 10 лет. |
| Условия эксплуатации | От +40 до -50С. |
| Дополнительные условия | конструкции, для улучшения характеристик продукции. - при применении в качестве утеплителя - минплита, используется пароизоляция с двух сторон |

## Комплектовочная ведомость туалета антивандального с кабинкой для МГН.

| ## Комплектация |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Дверь входная противопожарная 900х2000 | 2 шт. |
| ## 2 | ## Перегородка из сэндвич-панели с распашной дверью алюминий | 1 шт. |
| ## 3 | ## Бак для воды 1000л ПВХ, с патрубком для залива воды и разводкой. | 1 шт. |
| ## 4 | ## Бак для отходов 2000л ПВХ, с патрубком откачивания отходов и разводкой. | 1 шт. |
| ## 5 | ## Водонагреватель накопительный 50л | 1 шт. |
| ## 6 | ## Насосная станция с разводкой. | 1 шт. |
| ## 7 | ## Насос фекальный | 1 шт. |
| ## 8 | ## Раковина со стелой и смесителем (санфаянс) | 1 шт. |
| ## 9 | ## Унитаз компакт (санфаянс) | 1 шт. |
| ## 10 | ## Держатель бумаги | 2 шт. |
| ## 11 | ## Светильник светодиодный внутренний | 4 шт. |
| ## 12 | ## Светильник светодиодный уличный | 3 шт. |
| ## 13 | ## Щит управления с разводкой | 1 шт. |
| ## 14 | ## Крючки для одежды | 2 шт. |
| ## 15 | ## Зеркало | 2 шт. |
| ## 16 | ## Устройство канализации | 1 шт. |
| ## 17 | ## Эл/конвектор настенный 1 кВт | 3 шт. |
| ## 18 | ## Вентилятор канальный | 2 шт. |
| ## 19 | ## Сушилка для рук | 2 шт. |
| ## 20 | ## Перегородка из сэндвич - пананели | 2 шт. |
| ## 21 | ## Унитаз для МГН | 1 шт. |
| ## 22 | ## Раковина для МГН | 1 шт. |
| ## 23 | ## Откидной поручень для унитаза с бумагодержателем | 1 шт. |
| ## 24 | ## Крючок для костылей | 1 шт. |
| ## 25 | ## Сенсорный смеситель воды | 1 шт. |
| ## 26 | ## Поворотное зеркало для МГН | 1 шт. |
| ## 27 | ## Сенсорный дозатор жидкого мыла | 2 шт. |
| ## 28 | ## Отбойник для инвалидной коляски | 1 шт. |
| ## 29. | ## Пристенный опорный поручень с травмобезопасным окончанием | 1 шт. |
| ## 30 | ## Дверь входная противопожарная 1000х2000 мм, со снятием усилия на открывание | 1 шт. |