Техзадание 1705_1

Блок-контейнер в количестве 1 шт

(СЗ ф1_1705)

- Размеры 6000*2400*3000 мм, (внешние размеры)

- Стены, крыша, пол – утепление 50мм минеральной ватой

- Пояс каркаса бытовки из швеллера 100*50*3

- Угловые стойки каркаса г/к 63*63*5мм

- Каркас усилен косынками 150*150*3мм по всем углам плоскости, метод крепления - сварка

- Усиление каркаса пола с шагом 2м из швеллера 100*50*3

- Такелажные элементы – зацепы грузоподъемные из угла 50*50*3м (на вертикальных элементах каркаса)

- Покрытие кровли – стальной лист Х/К толщина 0,8 мм  RAL 7024 графитовый , крыша без ската.

- Наружная отделка – цветной профлист С8 0,4мм RAL 7024 графитовый

- Каркас стен – брусок 100*40мм с шагом не более 600мм, с огнебиопропиткой. Каркас обшивается фанерой ФК 9мм

- Внутренняя отделка стен МДФ цвет светло-бежевый

- Внутренняя отделка потолка – МДФ, белые, плинтуса потолочные в цвет потолка

- Усиление каркаса стен в месте установки навесного кондиционера

- Ветро-пароизоляция стен и потолка

- Канальный вентилятор с двигателем, с наружной решёткой. Приточно-вытяжная система с обратным клапаном 150 кубов..

- Усиление каркаса двери профильной трубой с размерами не менее 40*40*2мм

- Окно 1800*1000мм ПВХ белое, одна створка поворотно-откидное, другая створка – открывающаяся, способ установки -накладной монтаж/импост, откосы, подоконник по согласованию с заказчиком.  – 1 штука

- Усиление каркаса окон профильной трубой 40*40*2

- Дверь металлическая с замком (РФ), сталь/сталь. Комплект ключей.Цвет двери RAL 7024 графитовый.

- Лаги потолка – брус 100*50мм с укладкой шагом от 300 до 600мм

- Обрешетка потолка – доска 100*25мм

- Мембрана пароизоляционная по потолку с нахлестом.

- Лаги пола – брус 100*50 с укладкой шагом от 300 до 600 мм

- пароизоляционная мембрана, с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем

- обрешетка пола - обрезная доска толщина не менее 30 мм с шагом укладки не более 100 мм

- черновой пол- плита OSB-3 толщиной не менее 16 мм.

- Чистовая отделка пола – линолеум светло-бежево-серый (класс не ниже 41)

- Плинтус по полу в цвет

- Порог алюминиевый

- Электрика – проводка в кабель-канале 3*2,5мм (5,5 кВТ по ГОСТ, заземление)с подключением к соот-щим автоматам . Согласовать проект разводки кабеля.

- Светильники квадратные потолочные с LED лампами – 595мм*595мм, светодиодные лампы мин 36ват с рассеивателем – 2шт

- Эл.щиток на 12 мест с предустановленными автоматами на din рейке (2 шт 16А– под розетки, 1 шт 10А автомат для верхних светильников, 1шт на 25А автомат под кондиционер, диффавтомат 32А (3ф) – 1шт,)

- Электрические розетки – двойные с заземлением -4 шт, компьютерная розетка RJ-45 – двойные, 2 шт, распаянная коробка -1 шт.

- Выключатель двойной -1 шт, выключатель для вытяжки – 1 шт.

- кондиционер (внутренний блок, внешний блок, пуль ДУ с батарейками), закладные под кондиционер внутри стены, компрессор – инверторный, мощность охлаждения мин 5кВт – 1шт.

Материала чернового пола – должны быть хорошо высушены.

Допустимая влажность — не более 20%

Перед монтажом доски чернового пола и сами лаги следует пропитать огне-био защитной пропиткой.

Блок-контейнер должен быть новым, материалы внутренней отделки без токсичных выделений, электробезопасным.

Установка блок-контейнера внутри ангара.

С поставкой товара требуется предоставить паспорт изделия с отметкой о гарантии не менее 12 месяцев, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию.

Доставка и разгрузка в адрес Москва, ул Маресьева силами и за счет поставщика.

Эскиз 1705_1:

Ценовое условие оформляется в виде коммерческого предложения и отражает дополнительную информацию, характеристики комплектующих и составляющих по товарам и услугам.

Основные требования к содержанию коммерческого предложения:

- цена единицы продукции (с НДС и без НДС) и общая стоимость (с НДС и без НДС);

- наименование, количество и ед. измерения продукции;

- стоимость доставки и разгрузки должна быть включена в стоимость продукции;

- адрес поставки: внутригородская территория муниципальный округ Некрасовка, ул. Маресьева, д.9, стр.1;

- срок поставки продукции и момент исчисления срока поставки;

- условия оплаты;

- реквизиты вашей организации;

- подпись, инициалы и фамилия уполномоченного лица вашей организации, печать организации.