Техзадание 1177_1

Блок-контейнер уличного исполнения в количестве 1 шт

(СЗ ф1_1177)

- Размеры 6000*2400*2560 мм, (внешние размеры)

- Стены, крыша, пол – утепление 100 мм, базальтовая плита, плотность не менее 33кг/м3

- Пояс каркаса бытовки из швеллера 100*50*3

- Угловые стойки каркаса г/к 75*75*5мм

- Каркас усилен косынками 150*150*3мм по всем углам плоскости, метод крепления - сварка

- Усиление нижней и верхней обвязки поперечными лагами из гнутого швеллера 100*50*3мм по центру

- Такелажные элементы – зацепы грузоподъемные из угла 50*50*3м (на вертикальных элементах каркаса)

- Покрытие кровли – стальной лист Х/К толщина 0,8 мм, RAL 7024 графитовый, односкатная кровля. Швы обработаны гидроизоляционной мастикой. Высота в коньке 100мм.

- Наружная отделка – цветной профлист С8 0,4мм RAL 7024 графитовый

- Каркас стен – брусок 100*40мм с шагом не более 600мм, с огнебиопропиткой.

- Внутренняя отделка стен МДФ поверх ОСП 9мм, цвет светло-бежевый

- Внутренняя отделка потолка – МДФ поверх ОСП 9мм, белый, плинтуса потолочные в цвет потолка

- Ветро-влагозащита стен, потолка, пола – мембрана полипропилен, плотность не менее 70г/м2

- Пароизоляция стен, потолка, пола – плотность не менее 55 г/м2

- Канальный вентилятор с двигателем, с наружной решёткой. Приточно-вытяжная система с обратным клапаном 150 кубов..

- Усиление каркаса двери профильной трубой с размерами не менее 40*40*2мм

- Окно 1800*1000мм ПВХ белое, однокамерный стеклопакет, трехкамерный профиль, двухстворчатое, поворотно-откидные створки, способ установки -накладной монтаж/импост, откосы, подоконник по согласованию с заказчиком.  – 1 штука

- Усиление каркаса окон профильной трубой 40*40*2

- Дверь металлическая, утеплённая, с замком, сталь/сталь. Комплект ключей. Цвет двери RAL 7024 графитовый.

- Пол многослойный – металлический лист 0,5мм,  брус 100*40 с укладкой шагом от 300 до 600 мм, обрешетка пола - обрезная доска толщина не менее 30 мм с шагом укладки не более 100 мм, черновой пол- плита OSB-3 толщиной не менее 15 мм, линолеум светло-бежево-серый (класс не ниже 41), плинтус ПВХ в цвет линолеума.

- Электрика – проводка в кабель-канале 3*2,5мм (5,5 кВТ по ГОСТ, заземление) с подключением к соот-щим автоматам. Распаянные коробки. Согласовать проект разводки кабеля с заказчиком.

- Светильники квадратные потолочные с LED лампами – 595мм*595мм, светодиодные лампы мин 36ват с рассеивателем – 2шт

- Эл.щиток на 18 мест с предустановленными автоматами на din рейке (2 шт 16А– под розетки, 1 шт 10А автомат для верхних светильников, диффавтомат 32А (3ф) – 1шт,)

- Электрические розетки – двойные с заземлением -4 шт

- Выключатель двойной -1 шт, выключатель для вытяжки – 1 шт.

- Конвектор, минимальная мощность 2кВт

Материала чернового пола – должны быть хорошо высушены.

Допустимая влажность — не более 20%

Перед монтажом доски чернового пола и сами лаги следует пропитать огне-био защитной пропиткой.

Блок-контейнер должен быть новым, материалы внутренней отделки без токсичных выделений, электробезопасным.

С поставкой товара требуется предоставить паспорт изделия с отметкой о гарантии не менее 12 месяцев, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию.

Доставка и разгрузка в адрес Москва, ул Маресьева силами и за счет поставщика.

Эскиз 1177_1:

Ценовое условие оформляется в виде коммерческого предложения и отражает дополнительную информацию, характеристики комплектующих и составляющих по товарам и услугам.

Основные требования к содержанию коммерческого предложения:

- цена единицы продукции (с НДС и без НДС) и общая стоимость (с НДС и без НДС);

- наименование, количество и ед. измерения продукции;

- стоимость доставки и разгрузки должна быть включена в стоимость продукции;

- адрес поставки: г. Москва, ул. Маресьева, д.9, стр.1;

- срок поставки продукции и момент исчисления срока поставки;

- условия оплаты;

- реквизиты вашей организации;

- подпись, инициалы и фамилия уполномоченного лица вашей организации, печать организации.