Техническое задание

НА ЗАКУПКУ И СНАБЖЕНИЕ БЫТОВОГО ВАГОНА 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ FACEID

ПРИМЕЧАНИЕ: Требования могут быть скорректированы или уточнены Подрядной организаций исходя из особенностей площадки строительства или внутренней практики организации и выполнения работ, допускается брендирование.

Москва, 2025

Содержание

1. Назначение документа	3

2. Требования к материалам, размерам, количествам	3

3. Примеры реализации	5

Назначение документа

Данный документ определяет технические требования для бытовых вагончиков, используемых для организации процесса автоматизированного учета рабочего времени персонала с использованием терминалов FaceID, задействованного на выполнении строительно-монтажных работ.

Требования к материалам, размерам, количествам

| № | Наименование | Материал, размер, количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | План схема |  |
| 2 | Эскиз каркаса |  |
| 3 | Вагон-бытовка | Внешние размеры: длина 6000мм., ширина 2400мм., высота 2500мм. Сварной, металлический, Грунт, Эмаль, цвет синий. Стены имеют многослойную структуру и являются аналогом "сэндвич-панелей". Внутренняя обрешётка для крепления утеплителя из деревянного бруса (потолок и стены) и прямоугольной трубы 60х40 с шагом 600мм (пол) + усиления из металла (смотрите Эскиз каркаса бытовок) |
| 4 | Нижняя обвязка Верхняя обвязка | Швеллер гнутый 140х60х4мм. Швеллер гнутый 140х60х4мм. Угол проф. х/к усиленный 160х160х3мм; Дополнительные усиления пола и потолка из швеллера 140 мм. Дополнительные усиления стен из уголка 63 мм. (смотрите Эскиз каркаса бытовок). |
| 5 | Крыша блок-контейнера | Плоская, сваренная по шву из листа х/к 1,5 мм, загрунтованная, окрашенная. |
| 6 | Наружная обшивка | Профлист С8 0,45мм, с полимерным покрытием, цвет свело-серый. |
| 7 | Теплоизоляция | Утеплитель базальтовая мин. плита – 100мм стены, пол, потолок. Пароизоляция – пленка ПВХ 80 мкм. |
| 8 | Внутренняя отделка стен | Ламинированная ДСП, цвет «бежевый» |
| 9 | Внутренняя отделка потолка | Панели ПВХ, цвет «белый». |
| 10 | Дверь входная | Металлическая противопожарная с замком, ручкой, доводчиками и со стеклопакетом 700х500 под левую руку – 2 шт., под правую руку – 2 шт. Металлические усиления для дверей (смотрите эскиз) Цвет: синий |
| 11 | Электрооборудование | Вся электрическая разводка выполняется трехжильным медным кабелем в ПВХ коробах, для розеток 3х2,5, для освещения 3х1.5мм. Помещения оборудуются розетками (8шт: на стенах, по 4 шт. с каждой стороны на высоте 1,5м от пола равномерно по длине стены), розетки должны быть подключены источнику бесперебойного питания (емкость рассчитывается отдельно в зависимости от количества потребителей), выключателями, светодиодными накладными светильниками (6шт), электрическими автоматами, УЗО, щит. Внешний разъем для подключения к электросети с торца над дверью |
| 12 | Отопление | Настенный конвектор 1.5кВт – 2шт; тепловая завеса 3кВт – 2шт |
| 13 | Пожарная безопасность | Оснастить системой порошкового пожаротушения. |
| 14 | Цвет дверей и каркаса | Синий |
| 15 | Цвет боковых панелей | Светло-серый |

Примеры реализации

Вид изнутри:

Вид снаружи: