Техническое задание

Схема блок-контейнера Б/К- 02 Жилой.

| НАИМЕНОВАНИЕ: | ОПИСАНИЕ: |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 6000x2440x2700/2650 мм.; Уклон от лицевой стороны к тыльной части Б/К |
| Силовой каркас | Верхняя обвязка: Холодногнутый профиль, размеры 120х50х3 мм.; Нижняя обвязка: Холодногнутый профиль, размеры 120х50х3 мм.; Угловые стойки: Сложногнутый угол: 25*30*120*12*30*25 мм. Угловые стойки: Сложногнутый угол 25*30*120*30*25 мм. Окраска по RAL (5005); |
| Внутренний каркас | Деревянный, обрешетка из бруса, размеры 150x50 мм., потолочные лаги – брус 150x50 мм., Обрешетка 100х50 1-3 сорта естественной влажности. Обработано огнебиозащитой. |
| Внешняя отделка | Профлист C8, толщина 0,45 мм. Окраска по RAL 5005; |
| Внутренняя отделка (стены, потолок) | Стены - ЛДСП (10 мм, стены, потолок) Светлых тонов. Потолок – ЛДСП (10 мм, стены, потолок) Белый. |
| Утепление (стены) | Утеплитель базальтовая плита URSA KNAUF ISOVER или аналог, толщина по согласованию относительно региона |
| Утепление (пол, потолок, ) | Утеплитель базальтовая плита URSA KNAUF ISOVER или аналог, толщина по согласованию относительно региона |
| Ветрозащита | Стены, пол, потолок: мембрана Изоспан А |
| Пароизоляция | Стены, пол, потолок: мембрана Изоспан Б |
| Пол черновой | Обрезная доска 100x25 мм., брус 150x40 мм., шаг 600 мм., 1-3 сорта естественной влажности; Обработано огнебиозащитой. |
| Дно контейнера | Выполнено из Проф листа оцинкованного, толщина 0,5 мм |
| Пол чистовой | Линолеум полукомм. Поверх ЦСП 16мм., плинтус ПВХ. |
| Кровля | Фальцевая из оцинкованного металла 0,5 мм. Односкатная. |
| Электрика | Светильник светодиодный - 2 шт., Светильник уличный (Влагозащищенный)- 1 шт., Двойные розетки с заземлением - 4 шт., Выключатели двухклавишные, автоматы, разобранные по нагрузкам, - 1 шт. Выключатели одноклавишные, автоматы, разобранные по нагрузкам, - 1 шт. УЗО, 3–х жильный кабель 3х2,5 на розеточную группу, 3х1,5 на освещение, проводка в кабель–канале. Уличный разъем «Мама-папа» - 1шт. Электрощит ЩРн 18-1 – 1 шт.; -1 шт. |
| Окно | ПВХ Двухкамерный стеклопакет, профиль не менее 3 камер. Поворотно откидной – 1100*1040 - 1 шт. |
| Отопление | Конвектор отопления BALLU 1,5 кВт - 1 шт. |
| Вентиляция | Кондиционер (15 м2)– 1 шт. |
| Перегородка | Перегородка 2400х2400 Стены - ЛДСП (8 мм, стены, потолок) Светлых тонов.+ Дверь МДФ с ручками и врезным замком.-1 шт. |
| Двери входные | Металлическая, утепленная, с врезным замком и ручкой, размер 800х2000 мм. – 1 шт. RAL 5005 (синий); |