Приложение № 2

к документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Полное наименование | Кол-во. (шт.) | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульное здание на базе 3-х блок контейнеров | 3 | Габаритные размеры | Ширина, мм: не менее 7200 Глубина, мм: не менее 5850 Высота, мм: не менее 2400 |
|  |  |  | Каркас, несущий | Швеллер, уголок с полимерным покрытием |
|  |  |  | Каркас, несущий пол | Швеллер не менее 100 мм ГОСТ |
|  |  |  | Каркас, несущий потолок | Швеллер не менее 100 мм ГОСТ |
|  |  |  | Металлический каркас стык | Сплошной сварочный шов, антикоррозийная защита |
|  |  |  | Стойки несущие угловые | Уголок не менее 90 мм ГОСТ |
|  |  |  | Анти деформационные лаги на пол, потолок | Металлический профиль по 2 шт. на каждый каркас |
|  |  |  | Кровля | Металлический лист не менее 0,8 мм. (Лист ХК ст08пс Г) в фальц замке, гнутый по периметру. Гидроизоляция швов битумной мастикой, окрашена ПФ грунт-эмалью в цвет каркаса+ покрытие кровли гидростеклоизолом в 1 слой. |
|  |  |  | Внешняя отделка | Профилированный лист С 8 с полимерным покрытием |
|  |  |  | Стены, пол, потолок каркас | Обрешетка деревянная брус 40*100 мм |
|  |  |  | Продольные лаги под чистовой пол | Доска обрезная 100*100мм |
|  |  |  | Пол черновой | Днище-оцинкованный лист. Настил, половая доска обрезная 25мм*150мм |
|  |  |  | Паро-ветроизоляция | Пароизоляционная пленка ПВХ |
|  |  |  | Утепление по периметру | Минеральная вата 100 мм |
|  |  |  | Окна пластиковые | ПВХ, поворотно откидное размер :80*90 |
|  |  |  | Пол чистовой | ЦСП 16мм, линолеум бытовой |
|  |  |  | Отделка внутренняя | Вагонка категории В |
|  |  |  | Электрика | Кабель-канал ПВХ, 6 шт.двойные розетки , кабель на розетки, 3*2,5 ВВГ , 6шт. светильники светодиодные , кабель на светильники 3*1,5 ВВГ ,Автомат А16 А25 |
|  |  |  | Двери межкомнатные | Деревянная |
|  |  |  | Дверь наружная | Металлическая с доводчиком |
|  |  |  | Сборка | В единую конструкцию со стыковочными коробами (внутри стойки-усилители потолка-2 шт.) |

Требования к пожарной безопасности:

-	Степень огнестойкости сооружения – IV;

-	Класс конструктивной пожарной опасности – С0;

-	Класс сооружения по функциональной пожарной опасности – Ф5.1;

-	Категория сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности – В.

Климатическое исполнение оборудования (составных частей) блок-контейнеров должно соответствовать условиям эксплуатации УХЛ климата, категорий размещения 3, 4 по ГОСТ 15150/ГОСТ 15543.1 и обеспечивать работоспособность в заданных условиях. Температура наиболее холодной пятидневки – минус 26 °C.

Блок-контейнеры и задний из блок-контейнеров, должны соответствовать ГОСТ 16350 и предназначены для эксплуатации в холодной и умеренной климатических зонах России, районы II-5.

При поставке продукции будут приложены оригиналы следующих документов: товарная накладная и счет-фактура, документы, подтверждающие качество продукции (паспорт, удостоверение, сертификат или иной документ), техническая документация (при наличии) и т.д., одновременно с поставкой.

Поставляемая продукция будет новой, в фирменной упаковке завода-изготовителя, не бывшая в употреблении, не восстановленная, не контрафактная, продукции не изготовлена из материалов, бывших в употреблении.

Продукция поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность продукции по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность ее порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки) и сборки. Упаковка (тара) будет целой, сухой, не деформированной и соответствовать требованиям ГОСТ.

Продукция хранится, транспортируется, разгружается согласно требованиям завода-изготовителя.

Конкретные  параметры  и  характеристики   заполняются  по  результатам  проведения  конкурентной процедуры  закупки   на  основании технического  предложения  по   заявке победителя